Praxisanleitung Mauerwerksbau – Verarbeitung/Vergleich von alternativen Materialien

In Anlehnung an: Übung 1 Mau-GB-016-01 Grundlagen zum Herstellen eines einschaligen Mauerwerkskörper

Inhalt

Zielgruppe:	1

Handlungsorientierung:	1

Ablauf:	1

Auswertung/Feedbackrunde:	3

Rückbau	3

Bemerkungen:	3

## Zielgruppe:

•	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr 
(es sind Grundfertigkeiten im Mauerwerksbau vorhanden)

•	Ausbilder Maurer

## Handlungsorientierung:

Es wird im Wintergarten eine einfache Trennwand aus verschiedenen Materialien (Kalksandsteinen, Lehmsteinen und Lehmmörtel gemauert. Die Trennwand kann problemlos zurückgebaut werden… und es sieht gut aus.

## Ablauf:

- Einführung – Material Lehm/Besonderheiten (Alle TN) 				1 Stunde

- Praxis	Mauern mit Lehmmörtel

1.  Schicht Kalksandstein – Lehmmörtel

2. – 4. Schicht Leichtlehmstein– Lehmmörtel (4 halbe Steine schlagen/trennen)

5. – 7. Schicht Massivlehmstein – Lehmmörtel (4 halbe Steine schlagen/trennen)

8. – 10. Schicht selbst hergestellte Leichtlehmstein – Lehmmörtel 
              4 halbe Steine schlagen/trennen)

Leichtlehmsteine selbst hergestellt

Massivlehmsteine

Leichtlehmsteine

Kalksandsteine und Lehmmörtel

Auswertung/Feedbackrunde:

Vergleich der Erfahrungen bei der Arbeit mit den unterschiedlichen Materialien

## Rückbau

## Bemerkungen:

- Schicht mit Lehmmörtel und KS – (auch für die bessere Haftung am Boden in der Ausbildungshalle)

- Schichtenanzahl nach Leistung der TN veränderbar

- Mindestens je Steinart einen Stein teilen einplanen, möglichst auch mit unterschiedlichen Werkzeugen (Maurerhammer, Knacke, Säge für Lehmsteine)

Planungsaufgabe: Mauerwerksbau

In Anlehnung an: Übung 1 Mau-GB-016-01 Grundlagen zum Herstellen eines einschaligen Mauerwerkskörpers

Aufgabenstellung:

Es wird im Wintergarten eine einfache Trennwand aus verschiedenen Materialien (1. Schicht Kalksandsteine, je 3 Schichten Lehmsteine (3 Arten) mit Lehmmörtel gemauert. Das Sichtmauerwerk wird vollfugig ausgeführt, die Fugen werden geglättet.

- Ermitteln Sie den Materialbedarf an Normalformat Steinen (NF-Steine) und Mörtel in Liter (Formeln = Tabellenbuch Bau)

- Mauern Sie den dargestellten Mauerwerkskörper mit NF-Steinen

Vorgabezeit: 15 Einheiten/Stunde

Material:

- Schicht: ____ Kalksandsteine 	2. - 4. Schicht ____ Leichtlehmsteine

5. - 7. Schicht: ____ Leichtlehmsteine (selbst hergestellt)

8. – 10. Schicht: ____ Massivlehmsteine	____ L. Lehmmörtel

- Schicht 					2. Schicht

0,833 m

0,990 m